Припрема окружења, сакупљање и учитавање података

- Припрема окружења

Отварамо нови пројекат, прво је потребно припремити layerе са дефинисаним атрибутима у табели QGIS-у. Правимо нови layer „tacke zagadjenja“, преко опције New Shapefile Layer…

Слика 1 : Иконица опције New Shapefile Layer

Овај layer ће у атрибутној табели садржати категорију загађења, координате, датум и слику.

У отвореном прозору, у горњем десном углу кликнути на три тачке и сачувати фајл у shp формату. Затим је потребно одабрати, тип геометрије – тачке (Points) и координатни систем. Дајемо назив пољу, дефинишемо тип и дужину и идемо на опцију Add to Fields List и тај поступак поновимо за свих пет поља. Када додамо сва поља кликнути OK.

Слика 2: Чување новог layera и дефинисање типова поља у оквиру њега

Да би се координате и датум исписивали аутоматски потребно је додатим пољима задати вредности тј. формуле уз помоћ којих ће то бити могуће.

Отварамо прозор Layer Properties, затим на картицу Attribute Form. Селектујемо ID и Default Value за ID означавамо са $ID+1 (почетна вредност је 0, те се додаје +1 да би се кренуло са аутоматском нумерацијом од јединице)(Слика 3). За географску ширину и дужину односно латитуду и лонгитуду формуле су $y и $x, док за датум Default Value означавамо са now(), на тај начин биће забележен моменат снимања координате. (Слика 4)

Слика 3 : Задавање формула пољима

Слика 4: Задавање формула пољима

Да би пребацили пројекат из QGis-a у QField потребно је инсталирати Plugin -  ”QField Sync”  (Слике 5 и 6) и апликацију ”QField” на андроиду.

Слика 5 : Инсталирање QField Sync

Слика 6: Инсталирање QField Sync

Након овог корака пројекат сачувамо помоћу алата Package for QField и  пребацимо на телефон.

Слика 7: Чување пројекта

Слика 8: Чување пројекта

- Прикупљање података

Прикупљање података врши се помоћу QField апликације за андроид. Након што смо припремили апликацију и пребацили потребне податке на телефон излазимо на терен. Када уочимо загађену воду, улазимо у апликацију, отварамо претходно формирани пројекат, (Слика 9 и 10) и укључујемо GPS, у доњем десном углу. Затим кликнемо на Menu у горњем левом углу и преко иконице оловке улазимо у окружење за дигитализацију и додајемо координате са категоријом.

Слика 9 и 10: Отварање пројекта у QField-у

Слике 11,12 и 13 : Додавање координата

Кад одредимо место загађења и додамо координате, уносимо назив и потврђујемо, а потом фотографишемо загађени простор. Након што додамо све тачке односно жељене локације, потребно је пребацити пројекат са телефона на рачунар, средити податке и направити карту.

Слика 14 и 15 : Додавање координата

Након што смо пројекат, са додатим локацијама, пребацили поново на рачунар, додајемо фотографије. Помоћу опције Identify Features кликнемо на једну од додатих тачака, у поље за слику додајемо линк фотографије са рачунара. Улазимо у Propertis од тачака, затим Atributes Form и бирамо поље Slika, у опцијама Widget Type у понуђеном пољу бирамо Attachment и додајемо линк фолдера у ком се налази фотографија.

Слика 16: Додавање слике у пројекат

Затим обележимо Relative Paths, File Paths, и Use hyperlink fpr document path, затим опцији Type бирамо Image, > Apply >Ok и фотографија је додата у пројекат.

Слика 17: Додата фотографија

Да би додали и остале слике, сада само отворимо, за сваку тачку Feature Attributes > Browse и додамо фотографију коју желимо.

- Анализа

На територији општине Сурчин (насеља: Бечмен и Сурчин) приказане су локације на којима је уочено загађење воде. Поред локације загађења приложена је и слика у самом програму. Загађења су класификована у 4 различите категорије.

- Загађење које потиче од амбалажног отпада

- Загађење које потиче од гума

- Загађење које потиче од отпадних вода

- Више врста отпада на једној локацији

Слика 18 : Локације загађених водних тела

Уочавамо да је на 6/11 места присутно загађење амбалажним отпадом, на 3 локације  присутно је загађење од више врста отпада, на једној локацији загађење од отпадних вода и на једној загађење од отпадних гума. На локацијама где има више врста отпада налазе се комунални, индустријски и грађевински отпад као и отпадне воде.

Водна тела која су највише загађена јесу канали, који се уливају у реку Саву. Стање приобалних простора канала и језера као и њихових квалитета је лоше, на шта утичу саобраћајнице, фабрике, бензинске пумпе, перионице аутомобила, индустријски комплекси и канализациони испусти из приватних кућа. Овај проблем би се решио поштовањем закона о управљању водама, постојањем система за пречишћавање отпадних вода, као и прикључивањем домаћинстава на канализациону мрежу.